Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

Новосибирской области

«Сибирский геофизический колледж»

| СОГЛАСОВАНО Методист ____________Н. В. Чегодайкина «____»____________20__г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР ____________ Е. В. Неволина «____»____________20__г. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ

контрольно-оценочных средств (КИМ)

для оценки результатов освоения

ОП. 1 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по специальности СПО

21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых

г. Новосибирск,  2016

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

метеотехнических дисциплин

Протокол № ___ от ___________

Председатель  ____________

Разработчики:

ГБПОУ НСО «СГФК»         преподаватель                	И. О. Фамилия

ГБПОУ НСО «СКФК»         преподаватель   	И. О. Фамилия

Эксперты от работодателя:

____________________            ___________________          _________________________

(место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия)

____________________            ___________________          _________________________

(место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия)

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ОП. 01 Инженерная графика. В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:

Таблица 1

| Объекты оценивания | Показатели | Тип задания; № задания | Формируемые ОК и ПК, заданные ФГОС | Формы и методы контроля и оценки (в соответствии с РП УД и РУП) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЗНАТЬ |  |  |  |  |  |
| законы, методы и приемы проекционного черчения | демонстрация законов, методов и приемов проекционного черчения при выполнении графических работ | ТЗ 4 ПЗ 1 | ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ОК 1-10 | Устный контроль Графическая работа Расчетно-графическая работа | Экзамен |
| классы точности и их обозначение на чертежах | перечисление классов точности резьбовых соединений (болта, гайки) и их обозначение на чертежах в соответствии с нормативными документами |  |  |  |  |
|  | перечисление классов точности резьбового соединения (шпильки) и их обозначение на чертежах в соответствии с нормативными документами |  |  |  |  |
| правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации | формулирование основных правил оформления и чтения конструкторской и технологической документации в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД |  |  |  |  |
| правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей | формулирование правил выполнения чертежей в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД |  |  |  |  |
| способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике | Формулирование способов графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике |  |  |  |  |
| технику и принципы нанесения размеров | объяснение рационального нанесения размеров при выполнении графических работ |  |  |  |  |
| типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления | воспроизведение типов спецификаций, описание правил их чтения и составления |  |  |  |  |
| требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) | воспроизведение требований государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) |  |  |  |  |
| УМЕТЬ |  |  |  |  |  |
| выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике | представление графической работы технологического оборудования и технологических схем на формате А4 и А3 и в программе КОМПАС-3D V16 | ТЗ 5 ПЗ 6 | ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 1-10 | Устный контроль Графическая работа Расчетно-графическая работа | Экзамен |
| выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике | представление комплексных чертежей геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике в программе КОМПАС-3D V16 в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД |  |  |  |  |
| выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике | представление инженерно-графических работ эскизов, технических рисунков и чертежей деталей, их элементов, узлов в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД в ручной и машинной графике в программе КОМПАС-3D V16 |  |  |  |  |
| оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией |  |  |  |  |  |
| читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности | описание чертежей, технологических схем и конструкторско-технической документации буровых установок и горного оборудования |  |  |  |  |

2. Комплект контрольно-оценочных средств

2.1. Теоретические задания

- Предмет, цели и задачи дисциплины. Связь с другими дисциплинами, роль и место в подготовке студента к профессиональной деятельности

- Значение стандартизации. Стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД).

- Оформление чертежей: Форматы чертежей основные и дополнительные их размеры и обозначение (ГОСТ 2.301-68); основная надпись чертежа её форма, размеры, порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф (ГОСТ 2.104-68); масштабы (ГОСТ 2. 302-68); линии чертежа и их конструкция (ГОСТ 2.303-68).

- Геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей. Деление отрезков и углов, окружностей. Проведение перпендикуляра. Построение уклона и конусности.

- Определение центра окружности и дуги. Сопряжения. Построение кривых.

- Способы проецирования. Инвариантные свойства параллельного проецирования. Методы получения изображений и методы проецирования. Проецирование точки на три плоскости проекции. Комплексный чертеж  точки. Понятие об эпюре Монжа.

- Пересечение геометрических тел плоскостью и с другим геометрическим телом. Построение натуральной величины сечения. Развертка полученных поверхностей

- Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций. Построение плоских фигур в аксонометрии. Замена построения эллипса (аксонометрия круга) построением овала. Аксонометрия геометрических тел: цилиндра, призмы, пирамиды, конуса и шара

- Правила вычерчивания технических деталей. Техническое рисование. Способы нахождение точки на поверхности

- Разъемные соединения деталей

- Неразъемные соединения: резьбовые соединения,  крепежные детали, трубные соединения

- Подвижные соединения: зубчатые передачи, подшипники, пружины

- Выполнение эскизов деталей

- Правила разработки и оформления конструкторской документации

- Сборочные чертежи буровых станков и горного оборудования.

- Способы графического представления технологического оборудования.

- Общие рекомендации по выполнению сборочных чертежей технологического оборудования. Деталирование. Общие положения. Последовательность выполнения деталирования.

- Нормативно-техническая документация. Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации. Спецификации. Технические условия

- Требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению схем. Виды схем.

- Кинематические схемы. Правила выполнения принципиальной, структурной и функциональной кинематической схем: ЗИФ-650 ( или СКБ-5, ЗИФ-1200 МР, СКБ-4).

- Электрические схемы. Правила выполнения структурных, функциональных и принципиальных схем, схем соединения, общих схем и схем расположения.

- Гидравлические и пневматические схемы. Правила выполнения принципиальных, структурных и соединительных гидравлических и пневматических схем СКБ-4.

- Построение трехмерной детали, как основа создания чертежа

- Создание спецификации в полуавтоматическом режиме

- Операции редактирования. Использование библиотек.

- Связь спецификации с чертежом

- Построение сборочного чертежа

- Редактирование сборочного чертежа

- Получение чертежа из сборки. Вывод на печать

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1

Составьте классификационную таблицу классов точности резьбовых соединений – болта и гайки. По таблице определите класс точности болта и гайки:

- 2М12х1.25-6Н.12.40Х.016

- М12-8g.60.58 (S18)

- 2М12х1.25-6g.60.109.40Х.016 (S18)

- М12-7Н.5 (S18)

- М12×1LH – 4H

2.2. Практические задания

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1

Вычертить контуры деталей, применяя правила деления окружностей на равные части. Задание выполнить на формате A3.

Рис. 1. Пластина

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  2

Вычертить контуры деталей, применяя правила построения сопряжений. Задание выполнить на формате A3.

Рис. 1. Подвеска

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  3

Построить линии уклонов и конусностей, образующими контур технической детали и обозначить их на чертеже в соответствии с требованиями ГОСТ 2.307-68. Задание выполнить на формате A4.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  4

Выполнить графическую работу построения проекции точки, лежащей на поверхности цилиндра. Задание выполнить на формате A4.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  5

Выполнить графическую работу пересечения двух цилиндров. Задание выполнить на формате А3

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  10

Выполнить разрез на изометрической проекции детали. Задание выполнить на формате A3 или в компьютерной программе.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  6

Выполнить аксонометрическое изображение детали по трем видам в ручной графике. Задание выполнить на формате A3 или в компьютерной программе.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  7

Выполнить три вида детали в ручной графике  по аксонометрическому изображению. Задание выполнить на формате A3 или в компьютерной программе

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  8

Построить линию пересечения поверхностей. Решение задачи выполняется на листе  формата А3.  Исходные данные:H=130, D1=80, D2=70, R=80,L1=0, L2=80. Задачу решить методом секущих плоскостей или образующих линий.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  9

Построить линию пересечения поверхностей. Решение задачи выполняется на листе  формата А3.  Исходные данные:L1=120, L2=60, D1=110,D2=30, H1=105, H2=50, R=120, α =900. Решить  задачу методом вспомогательных сфер

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  10

Выполнить сечения, предусмотренные в задании и нанести размеры, определяющие форму детали. Задание выполнить на формате A3.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  11

Построить три вида по данному наглядному изображению детали. Нанести размеры. Задание выполнить на формате А3 или в компьютерной программе.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  12

Построить три изображения детали по двум заданным. На месте главного вида выполнить сложный ступенчатый разрез. Задание выполнить на формате А3 или в компьютерной программе.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  13

Выполнить чертеж контура детали с сопряжением. Задание выполнить на формате А4.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  14

Выполнить простой разрез на листе формата А3 или в компьютерной программе

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  15

Выполнить сложный – ступенчатый разрез на листе формата А3 или в компьютерной программе

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  16

Перечертить главный вид вала по размерам. Для выявления внутреннего контура детали выполнить местные разрезы и сечения (по возможности используя различные типы сечений). Проставить размеры. Задание выполнить на листе формата А4 (297х210).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  17

Выполнить эскиз детали с натуры с соблюдением требований стандартов ЕСКД к рабочим чертежам деталей. Указать размеры, предельные отклонения, шероховатость поверхностей, технические требования

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  18

Ознакомиться с конструкцией сборочной единицы по рисунку, ответить на контрольные вопросы:

- Какие детали входят в данное изделие? Найдите их на всех изображениях.

- Какие детали изображают на разрезах нерассеченными?

- Имеются ли такие детали на данном чертеже и сколько их?

- Как проходят линии штриховки на разрезах смежных деталей?

- Какие размеры называют габаритными, установочными и присоединительными и сколько их должно быть на данном чертеже?

- Как располагаются полки линий-выносок на сборочных чертежах?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  19

Рассчитать геометрические и конструктивные параметры прямозубого  цилиндрического зубчатого колеса по приведенным формулам. m=4, z1=20, z2=35, DB1=25, DB2=32. Выполнить чертеж на формате А4.

Формулы для расчета параметров

| Элемент колеса | Расчетная формула | Полученный размер, мм |
| --- | --- | --- |
| Высота головки зуба | ha=m | ha= |
| Высота ножки зуба | hf=1,25m | hf= |
| Высота зуба | h=ha+hf | h= |
| Делительный диаметр | d=mz | d= |
| Диаметр вершин зубьев | da=d+2ha | da= |
| Диаметр впадин | df=d-2hf | df= |
| Длина ступицы | Lcm=1,5Dв | Lcm= |
| Наружный диаметр ступицы | Dcm=1,6 Dв | Dcm= |
| Ширина зубчатого венца | b=6..7m | b= |
| Толщина обода | δ1=2,25m | δ1= |
| Толщина диска | δ2=b/3 | δ2= |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  20

Построение натуральной величины сечения. Развертка полученных поверхностей

Проведите анализ чертежа схемы и ответьте на вопросы:

- Какие конструкторские документы называют схемами?

- Какие разновидности схем предусматривает ГОСТ 2.701-84?

- Для чего служат структурные, функциональные, принципиальные схемы?

- Соблюдается ли масштаб при выполнении схем?

- Прочитать предложенную кинематическую принципиальную схему, назвать входящие туда элементы и связи между ними.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  21

Методы получения изображений и методы проецирования. Проецирование точки на три плоскости проекции. Комплексный чертеж  точки. Понятие об эпюре Монжа.

Выполнить чертеж и пояснить обозначения сварного соединения. Задание выполнить на формате А4 или в компьютерной программе.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  22

Рассчитать и вычертить по относительным размерам болтовое соединение. Болт (номинальный диаметр)  М16, А (толщина первой детали) – 20, В (толщина второй детали - 25), масштаб 1:1. Задание выполнить на формате А4.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  23

Рассчитать и вычертить по относительным размерам шпилечное соединение.  Шпилька (номинальный диаметр) – М30х2, толщина присоединяемой детали – 87, материал – сталь, масштаб – 1:2. Задание выполнить на формате А4.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  24

На рисунке 1 обозначить оси проекций и по заданным координатам точек А (50, 20, 15), В (10, 20, 15) концов отрезка АВ, построить его наглядное изображение и комплексный чертеж. Определить положение отрезка относительно плоскостей проекций, найти его натуральную величину и углы наклона к горизонтальной и фронтальной плоскостям проекций.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  25

Построить недостающие проекции точек и линий, принадлежащих заданной поверхности, обозначить их и определить видимость. Построить профильную проекцию всех геометрических элементов. Дать название поверхности

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  26

Рассчитать и вычертить болтовое соединение. Оформить чертёж, как сборочный и составить спецификацию к сборочному чертежу. Работа выполняется на двух форматах А4, масштаб 1:1.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №  27

Вычертить контуры деталей, применяя правила построения сопряжений. Задание выполнить в компьютерной программе.

Рис. 1.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 28

Текст задания: Выполнить графическую работу прямоугольных проекций (фронтальную, горизонтальную и профильную) в масштабе 1:1 по заданной аксонометрической проекции модели.  Нанести заданные размеры по ГОСТ 2.307-68, распределив их по всем трем проекциям.  Обозначить оси координат, плоскости проекций и линии связи.

Указания: Работа выполняется на чертежной бумаге формате А3 (ГОСТ 2.301-68). Основная надпись оформляется по ГОСТ 2.104-68.

3. Организация контроля и оценки уровня освоения  учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика

Для качественного освоения учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика предусмотрен текущий контроль – устный опрос на практических и теоретических занятиях; письменный контроль на практических и теоретических занятиях; практический контроль на практических занятиях; текстовый контроль на теоретических занятиях, которые соответствуют формам и методам контроль и оценки результатов освоения УД в п.4 РП УД.

На ТК спроектированы простые теоретические и практические задания по показателям под требования Знать и Уметь, ряд заданий содержат и критерии оценки уровня освоения УД по темам и разделам.

Промежуточная аттестация: 1 семестр - экзамен

Применяются следующие методы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный контроль, тематический контроль, срезовый контроль, тестовый контроль.

Предусмотрен входной контроль – тест Беннета, позволяющий оценить уровень развития технического мышления.

ТЗ и ПЗ проводятся в форме  защиты, представление отчетов, устного обоснования.

Промежуточная аттестация  проводится в 1 семестре в виде экзамена.

Экзамен состоит из оценивания уровня практических умений.

При проектировании содержания задания на промежуточную аттестацию  (экзамен) за основу взяты:

- Объекты оценивания, все требования уметь и ряд требований знать;

- Показатели оценивания, составляющие основу учебной дисциплины «Инженерная графика»;

- Комплексные критерии оценивания по требованию уметь, которые соответствуют качественному усвоению учебной дисциплины;

- Учет когнитивной направленности.

Содержание заданий спроектировано по показателям  под требованиям уметь, выносимые на промежуточную аттестацию (ПА).

По результатам ПА за 1 семестр проставляется экзамен, учитывающий результаты текущего контроля, результаты выполненного комплексного задания, устный ответ – полнота, обоснованность, аргументированность. Оценка заносится в оценочную ведомость и в зачетную книжку. Студент, получивший неудовлетворительно, допускается до повторной сдачи экзамена.

4.  Пакет экзаменатора зачета (дифференцированного зачета, экзамена)

Экзамен по дисциплине «Инженерная графика» для студентов 2 курса (3 семестр) специальности 21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых проводится в соответствии с учебным планом.

Форма проведения экзамена – выполнение и защита графической работы в ручной или компьютерной графике.

Каждый чертеж выполняется на листах чертежной бумаги формата А4 (210х297) или А3 (297x420) с помощью чертежных инструментов карандашом. Надписи и буквенно-цифровые обозначения на листах выполняют шрифтом по ГОСТ 2.304-81. Основная надпись выполняется в соответствии с ГОСТ 2.104-68.

Цель  - проверка теоретических знаний и практических умений по дисциплине «Инженерная графика».

В ходе экзамена проверяются:

умения:

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности;

знания:

- законы, методы и приемы проекционного черчения;

- классы точности и их обозначение на чертежах;

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;

- технику и принципы нанесения размеров;

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки  и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат  выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины специалист-горный разведчик должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Ведение технологических процессов буровых работ.

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж буровых вышек и мачт, сборку бурового инструмента и оборудования

ПК 1.3.Эксплуатировать и выявлять неисправности в работе основного, вспомогательного и транспортного оборудования, принимать меры к предупреждению отказов и аварий.

Ведение технологических проходческих работ

ПК 2.1. Выбирать технологию, оборудование, элементы крепления, инструменты для поверхностных и подземных проходческих работ.

ПК 2.2. Производить проходку и крепление разведочных выработок.

ПК 2.4. Проводить и контролировать вентиляцию, освещение, водоотлив скважин при проведении горных выработок.

Техническое обслуживание и ремонт бурового и горного оборудования

ПК 3.1. Проводить периодические стандартные и сертифицированные испытания технологического оборудования

ПК 3.2.Выполнять техническое обслуживание основного и вспомогательного технологического оборудования

Критерии оценки

отлично – дан верно ответ на теоретический вопрос, практическое задание выполнено в сумме на 26-30 баллов

хорошо – дан верно ответ на теоретический вопрос с небольшими недочетами, практическое задание выполнено в сумме на 26-30 баллов; дан верно ответ на теоретический вопрос, практическое задание выполнено в сумме на 21-25 баллов.

удовлетворительно – дан верно ответ на теоретический вопрос с недочетами, практическое задание выполнено в сумме на 21-25 баллов; дан верно ответ на теоретический вопрос, практическое задание выполнено в сумме на 15-20 баллов; нет ответа на теоретический вопрос, практическое задание выполнено более чем на 26 баллов.

неудовлетворительно – нет ответа на теоретический вопрос, практическое задание выполнено в сумме менее чем на 15 баллов; дан верно ответ на теоретический вопрос, практическое задание не выполнено;

Критерии оценки выполнения практического задания:

Максимальное количество баллов

| 1 уровень сложности | 2 уровень сложности | 3 уровень сложности |
| --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 30 |

Отметка определяется количеством набранных баллов

| Отметка | Количество баллов |
| --- | --- |
| удовлетворительно | 15-20 |
| хорошо | 21-25 |
| отлично | 26-30 |

Общие требования:

| 1. | Не достаточная для копирования контрастность | -2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Помарки на поле чертежа | -1…-5 |
| 3. | Неполное отражение информации | -1…-5 |

Ошибки геометрических построений:

| 1. | Неверно найдена проекция точки | -5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Погрешность нахождения натуральной величины 1мм | -5 |
| 3. | Не выбраны для построения характерные точки | -5 |

Не соответствие ГОСТ ЕСКД:

| 1. ГОСТ 2.301-68* Форматы |  | -1 |
| --- | --- | --- |
| 2. ГОСТ 2.104-68** Основные надписи |  |  |
| 2.1. | Ошибка в форме основной надписи | -1 |
| 2.2. | Неправильный выбор формы основной надписи | -1 |
| 2.3. | Неправильное расположение основной надписи | -1 |
| 2.4. | Не заполнена основная надпись | -1 |
| 2.5. | Нет основной надписи | -4 |
| 3. ГОСТ 2.302 –68* Масштабы |  | -1 |
| 4. ГОСТ 2.303 – 68* Линии |  |  |
| 4.1. | Применение линии не по назначению | -1 |
| 4.2. | Неправильное начертание линии | -1 |
| 5. ГОСТ 2.304 –81* Шрифты чертежные |  | -1 |
| 6. ГОСТ 2.305 – 68* Изображения – виды, разрезы, сечения |  |  |
| 6.1. | Оптимальность выбора изображений | -3 |
| 6.2. | Нарушение проекционной связи | -1 |
| 6.3. | Ошибка в оформление вида | -5 |
| 6.4. | Ошибка в оформление разреза | -5 |
| 6.5. | Ошибка в оформлении границы разреза и вида | -1 |
| 6.6. | Ошибка в обозначение вида, разреза | -1 |
| 6.7. | Ошибка в определение видимости элементов | -2 |
| 6.8. | Необоснованное использование невидимого контура | -1 |
| 6.9. | Ошибки в обозначение плоских поверхностей | -1 |
| 7. ГОСТ 2.306 – 68* Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах |  |  |
| 7.1. | Несоответствие графического обозначения виду материала | -1 |
| 7.2. | Ошибка выбора угла наклона штриховки | -1 |
| 7.3. | Не соответствие штриховки на проекциях | -1 |
| 7.4. | Отсутствие штриховки на сечении и разрезе | -3 |
| 8. ГОСТ 2.307 – 68* Нанесение размеров и предельных отклонений |  |  |
| 8.1. | Выносные линии не доходят до измеряемого элемента | -1 |
| 8.2. | Выносные линии выходят за размерные более чем 3…5 мм | -1 |
| 8.3. | Не соответствует расстояние от контура до размера | -1 |
| 8.4. | Не соответствует расстояние между размерами | -1 |
| 8.5. | Пересечение размерных линий | -2 |
| 8.6. | Ошибка расположение числа на размерной линии | -2 |
| 8.7. | Ошибка в простановки размеров в масштабе | -2 |
| 8.8. | Простановка размеров к невидимым линиям | -2 |
| 8.9. | Ошибка в обозначении цилиндрических поверхностей - | -1 |
| 8.10. | Ошибка в обозначении сферических поверхностей | -1 |
| 8.11. | Отсутствие габаритного размера | -2 |
| 8.12. | Замыкание размерной цепи | -1 |
| 8.13. | Не все размеры | -3 |
| 8.14. | Повторение размера | -1 |
| 8.15. | Нет размеров | -10 |
| 9. ГОСТ 2.316 – 68* Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц. |  | -1 |
| 10. ГОСТ 2.317 – 69* Аксонометрические проекции |  |  |
| 10.1. | Ошибка в построении | -3 |
| 10.2. | Ошибка в штриховке | -2 |
| 11. ГОСТ 2.321 – 84* Обозначения буквенные |  | -1 |

Перечень теоретических вопросов для подготовки к экзамену

по дисциплине «Инженерная графика»

для студентов 2  курса очного отделения (3 семестр)  специальности

21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых

- Предмет, цели и задачи дисциплины. Связь с другими дисциплинами, роль и место в подготовке студента к профессиональной деятельности

- Значение стандартизации. Стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД).

- Оформление чертежей: Форматы чертежей основные и дополнительные их размеры и обозначение (ГОСТ 2.301-68); основная надпись чертежа её форма, размеры, порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф (ГОСТ 2.104-68); масштабы (ГОСТ 2. 302-68); линии чертежа и их конструкция (ГОСТ 2.303-68).

- Геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей. Деление отрезков и углов, окружностей. Проведение перпендикуляра. Построение уклона и конусности.

- Определение центра окружности и дуги. Сопряжения. Построение кривых.

- Способы проецирования. Инвариантные свойства параллельного проецирования. Методы получения изображений и методы проецирования. Проецирование точки на три плоскости проекции. Комплексный чертеж  точки. Понятие об эпюре Монжа.

- Пересечение геометрических тел плоскостью и с другим геометрическим телом. Построение натуральной величины сечения. Развертка полученных поверхностей

- Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций. Построение плоских фигур в аксонометрии. Замена построения эллипса (аксонометрия круга) построением овала. Аксонометрия геометрических тел: цилиндра, призмы, пирамиды, конуса и шара

- Правила вычерчивания технических деталей. Техническое рисование. Способы нахождение точки на поверхности

- Разъемные соединения деталей

- Неразъемные соединения: резьбовые соединения,  крепежные детали, трубные соединения

- Подвижные соединения: зубчатые передачи, подшипники, пружины

- Выполнение эскизов деталей

- Правила разработки и оформления конструкторской документации

- Сборочные чертежи буровых станков и горного оборудования.

- Способы графического представления технологического оборудования.

- Общие рекомендации по выполнению сборочных чертежей технологического оборудования. Деталирование. Общие положения. Последовательность выполнения деталирования.

- Нормативно-техническая документация. Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации. Спецификации. Технические условия

- Требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению схем. Виды схем.

- Кинематические схемы. Правила выполнения принципиальной, структурной и функциональной кинематической схем: ЗИФ-650 ( или СКБ-5, ЗИФ-1200 МР, СКБ-4).

- Электрические схемы. Правила выполнения структурных, функциональных и принципиальных схем, схем соединения, общих схем и схем расположения.

- Гидравлические и пневматические схемы. Правила выполнения принципиальных, структурных и соединительных гидравлических и пневматических схем СКБ-4.

- Построение трехмерной детали, как основа создания чертежа

- Создание спецификации в полуавтоматическом режиме

- Операции редактирования. Использование библиотек.

- Связь спецификации с чертежом

- Построение сборочного чертежа

- Редактирование сборочного чертежа

- Получение чертежа из сборки. Вывод на печать

Перечень практических заданий для подготовки к экзамену

по дисциплине ««Инженерная графика»

для студентов 2 курса  очного отделения (3 семестр) специальности

21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых

- Выполнение графического изображения деталей с элементами деления окружности, уклона (конусности) в ручной графике

- Выполнение графического изображения деталей с элементами сопряжения  (внутренние, внешние, смешанные) в ручной графике

- Выполнение комплексного чертежа геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности в ручной графике

- Выполнение комплексного чертежа пересечение геометрических тел с плоскостью в ручной графике

- Выполнение аксонометрического изображения по трем видам в ручной графике

- Выполнение трех видов технической детали по аксонометрическому изображению в ручной графике

- Выполнение простых разрезов деталей

- Выполнение выносных элементов  и сечений технических деталей

- Выполнение графического изображения крепежных деталей с резьбой в ручной графике

- Выполнить чертежи двух стандартных крепежных деталей с резьбой в ручной графике

- Выполнение графического изображения сварного соединения в ручной графике

- Выполнение графического изображения зубчатой передачи в ручной графике

- Выполнение эскиза детали оборудования

- Выполнение графического изображения сборочного чертежа технологического оборудования в ручной графике

- Чтение чертежа технологического оборудования

- Выполнение технологической схемы в ручной графике

- Чтение гидропневматических схем

- Выполнение чертежей в компьютерной графике

Перечень наглядных пособий, допускаемых к использованию при проведении экзамена

по учебной дисциплине «Инженерная графика»

для студентов 2 курса  очного отделения (3 семестр)

специальности

21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых

- ГОСТы ЕСКД

- ГОСТы ЕСТД

БИЛЕТ 1

- Получение чертежа из сборки. Вывод на печать

- Вычертить контуры деталей, применяя правила деления окружностей на равные части. Задание выполнить на формате A3.

Рис. 1. Пластина

БИЛЕТ 2

- Построение и редактирование сборочного чертежа

- Вычертить контуры деталей, применяя правила построения сопряжений. Задание выполнить на формате A3.

Рис. 1. Подвеска

БИЛЕТ 3

- Создание спецификации в полуавтоматическом режиме. Связь спецификации с чертежом

- Построить линии уклонов и конусностей, образующими контур технической детали и обозначить их на чертеже в соответствии с требованиями ГОСТ 2.307-68. Задание выполнить на формате A4.

БИЛЕТ 4

- Построение трехмерной детали, как основа создания чертежа. Операции редактирования. Использование библиотек

- Выполнить графическую работу построения проекции точки, лежащей на поверхности цилиндра. Задание выполнить на формате A4.

БИЛЕТ 5

- Гидравлические и пневматические схемы. Правила выполнения принципиальных, структурных и соединительных гидравлических и пневматических схем СКБ-4.

- Выполнить графическую работу пересечения двух цилиндров. Задание выполнить на формате А3

БИЛЕТ 10

- Электрические схемы. Правила выполнения структурных, функциональных и принципиальных схем, схем соединения, общих схем и схем расположения

- Выполнить разрез на изометрической проекции детали. Задание выполнить на формате A3 или в компьютерной программе.

БИЛЕТ 6

- Кинематические схемы. Правила выполнения принципиальной, структурной и функциональной кинематической схем: ЗИФ-650 (или СКБ-5, ЗИФ-1200 МР, СКБ-4).

- Выполнить аксонометрическое изображение детали по трем видам в ручной графике. Задание выполнить на формате A3 или в компьютерной программе.

БИЛЕТ 7

- Требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению схем. Виды схем

- Выполнить три вида детали в ручной графике  по аксонометрическому изображению. Задание выполнить на формате A3 или в компьютерной программе

БИЛЕТ 8

- Нормативно-техническая документация. Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации. Спецификации. Технические условия

- Построить линию пересечения поверхностей. Решение задачи выполняется на листе  формата А3.  Исходные данные:H=130, D1=80, D2=70, R=80,L1=0, L2=80. Задачу решить методом секущих плоскостей или образующих линий.

БИЛЕТ 9

- Общие рекомендации по выполнению сборочных чертежей технологического оборудования. Деталирование. Общие положения. Последовательность выполнения деталирования

- Построить линию пересечения поверхностей. Решение задачи выполняется на листе  формата А3.  Исходные данные:L1=120, L2=60, D1=110,D2=30, H1=105, H2=50, R=120, α =900. Решить  задачу методом вспомогательных сфер

БИЛЕТ 10

- Способы графического представления технологического оборудования

- Выполнить сечения, предусмотренные в задании и нанести размеры, определяющие форму детали. Задание выполнить на формате A3.

БИЛЕТ 11

- Сборочные чертежи буровых станков и горного оборудования.

- Построить три вида по данному наглядному изображению детали. Нанести размеры. Задание выполнить на формате А3 или в компьютерной программе.

БИЛЕТ 12

- Правила разработки и оформления конструкторской документации

- Построить три изображения детали по двум заданным. На месте главного вида выполнить сложный ступенчатый разрез. Задание выполнить на формате А3 или в компьютерной программе.

БИЛЕТ 13

- Выполнение эскизов деталей

- Выполнить чертеж контура детали с сопряжением. Задание выполнить на формате А4.

БИЛЕТ 14

- Выполнение эскизов деталей

- Выполнить простой разрез на листе формата А3 или в компьютерной программе

БИЛЕТ 15

- Подвижные соединения: зубчатые передачи, подшипники, пружины

- Выполнить сложный – ступенчатый разрез на листе формата А3 или в компьютерной программе

БИЛЕТ 16

- Неразъемные соединения: резьбовые соединения,  крепежные детали, трубные соединения

- Перечертить главный вид вала по размерам. Для выявления внутреннего контура детали выполнить местные разрезы и сечения (по возможности используя различные типы сечений). Проставить размеры. Задание выполнить на листе формата А4 (297х210).

БИЛЕТ 17

- Разъемные соединения деталей

- Выполнить эскиз детали с натуры с соблюдением требований стандартов ЕСКД к рабочим чертежам деталей. Указать размеры, предельные отклонения, шероховатость поверхностей, технические требования

БИЛЕТ 18

- Правила вычерчивания технических деталей. Техническое рисование. Способы нахождение точки на поверхности. Покажите на примере

- Ознакомиться с конструкцией сборочной единицы по рисунку, ответить на контрольные вопросы:

- Какие детали входят в данное изделие? Найдите их на всех изображениях.

- Какие детали изображают на разрезах нерассеченными?

- Имеются ли такие детали на данном чертеже и сколько их?

- Как проходят линии штриховки на разрезах смежных деталей?

- Какие размеры называют габаритными, установочными и присоединительными и сколько их должно быть на данном чертеже?

- Как располагаются полки линий-выносок на сборочных чертежах?

БИЛЕТ 19

- Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций. Построение плоских фигур в аксонометрии. Замена построения эллипса (аксонометрия круга) построением овала. Аксонометрия геометрических тел: цилиндра, призмы, пирамиды, конуса и шара

- Рассчитать геометрические и конструктивные параметры прямозубого  цилиндрического зубчатого колеса по приведенным формулам. m=4, z1=20, z2=35, DB1=25, DB2=32. Выполнить чертеж на формате А4.

Формулы для расчета параметров

| Элемент колеса | Расчетная формула | Полученный размер, мм |
| --- | --- | --- |
| Высота головки зуба | ha=m | ha= |
| Высота ножки зуба | hf=1,25m | hf= |
| Высота зуба | h=ha+hf | h= |
| Делительный диаметр | d=mz | d= |
| Диаметр вершин зубьев | da=d+2ha | da= |
| Диаметр впадин | df=d-2hf | df= |
| Длина ступицы | Lcm=1,5Dв | Lcm= |
| Наружный диаметр ступицы | Dcm=1,6 Dв | Dcm= |
| Ширина зубчатого венца | b=6..7m | b= |
| Толщина обода | δ1=2,25m | δ1= |
| Толщина диска | δ2=b/3 | δ2= |

БИЛЕТ 20

- Пересечение геометрических тел плоскостью и с другим геометрическим телом. Построение натуральной величины сечения. Развертка полученных поверхностей

- Проведите анализ чертежа схемы и ответьте на вопросы:

- Какие конструкторские документы называют схемами?

- Какие разновидности схем предусматривает ГОСТ 2.701-84?

- Для чего служат структурные, функциональные, принципиальные схемы?

- Соблюдается ли масштаб при выполнении схем?

- Прочитать предложенную кинематическую принципиальную схему, назвать входящие туда элементы и связи между ними.

БИЛЕТ 21

- Способы проецирования. Инвариантные свойства параллельного проецирования. Методы получения изображений и методы проецирования. Проецирование точки на три плоскости проекции. Комплексный чертеж  точки. Понятие об эпюре Монжа.

- Выполнить чертеж и пояснить обозначения сварного соединения. Задание выполнить на формате А4 или в компьютерной программе.

БИЛЕТ 22

- Определение центра окружности и дуги. Сопряжения. Построение кривых.

- Рассчитать и вычертить по относительным размерам болтовое соединение. Болт (номинальный диаметр)  М16, А (толщина первой детали) – 20, В (толщина второй детали - 25), масштаб 1:1. Задание выполнить на формате А4.

БИЛЕТ 23

- Геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей. Деление отрезков и углов, окружностей. Проведение перпендикуляра. Построение уклона и конусности

- Рассчитать и вычертить по относительным размерам шпилечное соединение.  Шпилька (номинальный диаметр) – М30х2, толщина присоединяемой детали – 87, материал – сталь, масштаб – 1:2. Задание выполнить на формате А4.

БИЛЕТ 24

- Оформление чертежей: Форматы чертежей основные и дополнительные их размеры и обозначение (ГОСТ 2.301-68); основная надпись чертежа её форма, размеры, порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф (ГОСТ 2.104-68); масштабы (ГОСТ 2. 302-68); линии чертежа и их конструкция (ГОСТ 2.303-68).

- На рисунке 1 обозначить оси проекций и по заданным координатам точек А (50, 20, 15), В (10, 20, 15) концов отрезка АВ, построить его наглядное изображение и комплексный чертеж. Определить положение отрезка относительно плоскостей проекций, найти его натуральную величину и углы наклона к горизонтальной и фронтальной плоскостям проекций.

БИЛЕТ 25

- Значение стандартизации. Стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД).

- Построить недостающие проекции точек и линий, принадлежащих заданной поверхности, обозначить их и определить видимость. Построить профильную проекцию всех геометрических элементов. Дать название поверхности

БИЛЕТ 26

- Предмет, цели и задачи дисциплины. Связь с другими дисциплинами, роль и место в подготовке студента к профессиональной деятельности

- Рассчитать и вычертить болтовое соединение. Оформить чертёж, как сборочный и составить спецификацию к сборочному чертежу. Работа выполняется на двух форматах А4, масштаб 1:1.

БИЛЕТ 27

- Построение и редактирование сборочного чертежа

- Вычертить контуры деталей, применяя правила построения сопряжений. Задание выполнить в компьютерной программе.

Рис. 1.

Лист регистрации изменений в комплекте КИМ

________________________ учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КИМ на __________ учебный год по дисциплине _________________________________________________________________

В комплект КИМ внесены следующие изменения:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дополнения и изменения в комплекте КИМ обсуждены на заседании ПЦК _______________________________________________________

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).

Председатель  ПЦК ________________ /___________________/

Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится единовременно и / или объем заданий невелик), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено во времени и проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для одного задания.