|  | Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия |
| --- | --- |

ПРИМЕРНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей СПО

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

для специальностей:

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений,

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых

г. Новосибирск, 2018

Демоверсия задания 1 уровня «Тестирование»

Информационные технологии в профессиональной деятельности

- Выберите правильный ответ. Связь, не предусмотренная  между общими полями в таблицах MS Access

- один к одному

- один ко многим

- многие ко многим

- один к двум

- Вставьте пропущенное слово. Комплекс программ, обеспечивающих управление работой всех аппаратных устройств и доступ пользователя к ним, называется …

- Установите соответствие режимов отображения документов в следующих приложениях

| - Разметка страницы | А. MS Excel |
| --- | --- |
| - Страницы заметок | Б. MS Power Point |
| - Страничный режим | В. MS Word |
| - Конструктор | Г. MS Access |

- Установите правильный порядок выполнения действий в формулах MS Excel

- Выражения, помещенные в скобки

- Возведение в степень

- Умножение и деление

- Сложение и вычитание

Системы качества,  стандартизации и сертификации

- Выберите правильный ответ: по истечении срока действия сертификата заявитель принимает решение о …

- проведении новой сертификации

- продлении срока действия имеющегося сертификата

- внесении дополнений в имеющийся сертификат

- внесении изменений в имеющийся сертификат

- Вставьте пропущенное слово. Свойство, общее в качественном, но индивидуальное в количественном отношении к объекту, называется … величиной.

- Установите соответствие между термином и его определением

| № | Термин | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | объект стандартизации | А | Положение, содержащее совет или указание |
| 2 | регламент | Б | Продукция, работа (процесс) или услуга подлежащие стандартизации |
| 3 | стандарт | В | Документ, содержащий обязательные правовые нормы |
| 4 | рекомендации | Г | Средство измерения, служащее для хранения и передачи размера единицы физической величины другим средствам измерений |
| 5 | эталон | Д | Документ, который принят органом по стандартизации на определенное время |

- Укажите нормативно-правовые документы  в иерархической последовательности по убыванию юридической силы:

- Постановление Правительства

- Конституция РФ

- Рекомендация научного метрологического центра

- Федеральный закон

- Нормативный документ Росстандарта

Охрана труда, 
безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды

- Физические факторы  производственной среды – это:

- параметры микроклимата (Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное излучение)

- вещества биологической природы (Антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты)

- патогенные микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний

- Вредный производственный фактор - это производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к  его ….

- Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и основанием проведения:

| 1 | Вводный | А | при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями; при ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий или работ, на которые оформляется наряд-допуск или другие специальные документы, а так же при проведении или организации массовых мероприятий. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Первичный | Б | Проводят со всеми работниками не реже одного раза в шесть месяцев для проверки знаний, правил и инструкций по охране труда. |
| 3 | Повторный | В | при изменении или введении новых стандартов, правил и инструкций по ОТ; изменении технологического процесса или замене оборудования; при нарушении ОТ и ТБ, приведших к НС или ЧС; по требованию руководства или после перерыва в работе. |
| 4 | Внеплановый | Г | проводится на рабочем месте до начала производственной деятельности: со всеми вновь принятыми в организацию; переведенными из других подразделения организации; работниками перед выполнением новой для них работы |
| 5 | Целевой | Д | проводится со всеми вновь принимаемыми на работу лицами независимо от их образования, стажа работы, а также с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику |

- Последовательность мероприятий по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой медицинской помощи:

- вызвать скорую помощь или самостоятельно доставить пострадавшего в медицинское учреждение

- прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего

- извлечение пострадавшего из места получения травмы или других труднодоступных мест

- Определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья и жизни и здоровья пострадавшего.

- определение количества пострадавших

- устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности

- Предприятие – это…

- самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный (учрежденный) в соответствии с действующим законодательством для производства продукции, выполнения работ или оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

- организация, которая занимается распределением капиталовложений между разнообразными видами деятельности, результаты которых непосредственно не связаны.

- структура взаимодействия производственных факторов, направленная на превращение исходного сырья (материалов) в готовую продукцию;

- фирма по структурированию факторов производственной деятельности.

- _____________это целесообразная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, имеющая своей целью производство и реализацию определенных видов продукции, работ и услуг и получение прибыли от этой деятельности.

- Установите соответствие между видами стажа и их содержанием (определением):

| 1 | Общий трудовой | А | Суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности, в течение которой уплачивались взносы в пенсионный фонд |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Специальный трудовой | Б | Суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности независимо от её характера, перерывов в ней и условий труда |
| 3 | Непрерывный трудовой | В | Продолжительность строго определённой в законе деятельности, связанной с особенностями профессии работников и условий труда |
| 4 | Страховой | Г | Продолжительность последней работы на одном или нескольких предприятиях при условии, что период без работы не превысил установленных законом сроков |

- Установите порядок заключения трудового договора:

- Наступление испытательного срока

- Подача письменного заявления работником о приеме на работу

- Знакомство работника с условиями труда и оплаты

- Предъявление соискателем необходимых документов

- Приказ работодателя о приеме на работу

- Подписание трудового договора

Оборудование, материалы, инструменты

- Горно-буровое оборудование, с помощью которого осуществляется подъём и спуск грузов, мачт, называется

- талевым канатом

- вибратором

- крюком

- долотом

- вентилем

- Горный компас представляет собой сочетание магнитного компаса и 		  , которые укреплены на прямоугольной пластинке.

- Установите соответствие оборудования и его вида

| - Штатив | - Горно-проходческое |
| --- | --- |
| - Крепь | - Геофизическое |
| - Вышки, мачты | - Лабораторное |
| - Кабель | - Опробовательское |
| - Рулетка | - Буровое |

- Установите правильную последовательность действий при исследовании каменного материала осадочных горных пород:

- Зарисовать и сфотографировать обнажения горных пород;

- Определить формы и условия залегания осадочных пород;

- Определить состав и текстуру горных пород;

- Отобрать образцы и остатки ископаемых организмов;

- Выполнить привязку обнажения горных пород.

Геология

- Укажите цвет, обозначающий на геологической карте габбро

- Синий

- Фиолетовый

- Зеленый

- Желтый

- Оранжевый

- Укажите залегание, при котором происходит опускание суши, а в разрезе мелководные осадки сменяются глубоководными

- Регрессивное

- Трансгрессивное

- Ингрессивное

- Миграционное

- Подразделение геологического времени на определенные  отрезки называется ________________________шкалой

- Поперечные разломы, пересекающие срединно-океанические хребты, называются _______________________

- ____________- это  формы рельефа, образованные при деятельности ветра на морском берегу

- Установите соответствие породы и ее индекса на карте

| - Андезиты | - α |
| --- | --- |
| - Базальты | - β |
| - Трахиты | - τ |
| - Риолиты (липариты) | - λ |

- Установите соответствие между продуктами разрушения и их места нахождения

| - Элювий | - Вершина горы |
| --- | --- |
| - Делювий | - Склон |
| - Аллювий | - Река |
| - Пролювий | - Временный водный поток |

- Установите соответствие  между типом животных и их представителей

| - Простейшие | - р.Швагерина |
| --- | --- |
| - Кишечнополостные | - р.Кальцеола |
| - Черви | - р.Спирорбис |
| - Брахиоподы | - р.Спирифер |
| - Моллюски | - р.Ортоцерас |

- Расставьте слои в возрастной последовательности при горизонтальном залегании от молодых к древним

- Т

- Р

- С

- D

- S

- O

- Расположите геотектонические этапы, принимающие участие в развитии земной коры (от древних к молодым)

- Байкальский

- Каледонский

- Герцинский

- Киммерийский

- Альпийский

Полезные ископаемые, минералогия и петрография

- Укажите группу, в которую входит минерал оливин

- Окислы

- Карбонаты

- Силикаты

- Название метаморфической породы

- Гнейс

- Диорит

- Трахит

- Липарит

- - физическое свойство халькопирита, характеризующееся радужной окраской

- Парагенезис  -                образование минералов

- -  минерал, который может «расцветать» как роза

- Установите соответствие между категорией классификации минерала и названием минерала

| - Самородные | - Сера, графит |
| --- | --- |
| - Сульфиды | - Сфалерит, галенит, молибденит |
| - Окислы | - Кварц, магнетит лимонит |
| - Галогениды | - Сильвин, галит |
| - Силикаты | - Тальк, слюда, роговая обманка |

- Установите соответствие между морфологией минерала и его изображением

| - Друзы |  |
| --- | --- |
| - Конкреции |  |
| - Дендриты |  |
| - Почковидные |  |

- Установите соответствие между названием минерала и его цветом

| - Молибденит | - Свинцово-серый |
| --- | --- |
| - Аурипигмент | - Лимонно-желтый |
| - Арсенопирит | - Оловянно-белый |
| - Пирит | - Соломенно-желтый |

- Установить порядок работ при определении химического состава гранитов

- Взять навеску материала

- Отобрать пробу из гранита

- Провести сокращение материала пробы

- Измельчить пробу до соответствующего размера её частиц

- Провести соответствующий анализ в лаборатории

- Распределите минералы по твердости  в убывающем порядке

- Алмаз

- Кварц

- Кальцит

- Гипс

Демоверсия задания 1 уровня «Перевод профессионального текста»

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский состоит из перевода текста, содержание которого включает профессиональную лексику с иностранного языка на русский и ответов на вопросы по содержанию текста.

Пример

Английский язык

Mineral resources

The list of mineral resources found on the Republic of Sakha (Yakutia). territory is long and is still growing.  Gem stones and precious metals which were practically the only objects of mining in recent times are giving place to oil, gas, coal, iron, non-ferrous and rare metals, apatite and other mineral resources.

Coal basins have been discovered in many areas of Yakutia. The most promising is the South – Yakutian coal basin located at the Baikal-Amur Railroad. Coal in this basin is high-grade coking and have a low impurity content. The Neryungri deposit in currently mined by an opencast method.

The Lena coal basin is the largest in the Russian Federation. It covers the Vilyuisk syneclise and Predverkhoyansk fore deep and includes several large coal regions: the Yakutsko-Vilyuisk, Nizhniy-Aldan, Sangar, Zhigansk, etc.  At present, the kangalassy deposit (near Yakutsk) in the Yakutsko-Vilyuisk coal region, deposits in the Nizhniy-Aldan coal region and the Sangar deposit are mined. Only the Zyryanka deposit is currently mined.

Iron deposits are confined mainly to the Aldan iron-ore province. The iron ores are magnetite, have a complex composition and high iron content.

Tin deposits have been mined for a long time in Eastern Yakutia. They can be traced in groups in a wide zone stretching from the Arctic Ocean coast along the Yana River basin to the Suntar-Khayat Range. Tungsten occurs in association with cassiterite.

Polymetallic deposits have recently been found in the Sette-Daban anticlinorium. Stratiform lead-zinc ores occur in Vendian sediments.

The importance of apatite deposits located within the Aldan Shield increases.

In Eastern Yakutia occur mercury and antimony deposits, some of them are currently mined. Zeolite deposits and high-potential bauxite occurrences have been found in Western Yakutia.

Немецкий язык

Mineralien

Die im Gebiet der Republik Sacha (Jakutien) abgebauten Mineralien sind sehr vielfältig. Edelsteine und Metalle, die bis vor kurzem fast das einzige Objekt der Gewinnung waren, weichen für Jakutien Öl, Gas, Kohle, Eisen, Apatit und anderen Arten von mineralischen Rohstoffen.

In vielen Gebieten der autonomen Republik wurden Kohlenbecken entdeckt, von denen das südjakutische Becken in der Nähe der Baikal-Amur-Eisenbahn am vielversprechendsten ist. Kohlen zeichnen sich durch hohe Qualität, geringen Gehalt an schädlichen Verunreinigungen aus und können als Kokosrohstoffe dienen. Der Tagebau der Neryungrinsky-Lagerstätte wurde begonnen.

Das größte Kohlebecken in Sacha Jakutien und Russland, Lenskiy, umfasst die Viluysk-Syneklis und die Randzone von Predverkhoyan. Es ist in mehrere kohleführende Regionen unterteilt: die Jakutsk-Vilyuysky, die Lower-Aldan, Sangarsky, Zhigansky und andere.  Derzeit wird die Kangalassoye-Lagerstätte in der kohleführenden Region Yakutsk-Vilyuy, die Lagerstätten in der Region Lower-Aldan und die Lagerstätte Sangarskoye an der Lena entwickelt. Von diesen wird bisher nur Zyryansky entwickelt.

Die Eisenablagerung im Gebiet der Republik konzentriert sich hauptsächlich auf die Eisenerzprovinz Aldan und ist mit der metamorphen Reihe des Oberarchaikums verbunden. Die Erze dieser Horizonte sind Magnetit einer komplexen Zusammensetzung mit einem hohen Eisengehalt.

In Ostjakutien wurden lange Zeit Zinnvorkommen entwickelt, deren Gruppen durch einen breiten Streifen von der Küste des Arktischen Ozeans entlang des Yana-Beckens bis zur Suntar-Hayat-Kette verfolgt werden. Zusammen mit Kassiterit wird Wolfram gefunden.

Ablagerungen von Polymetallen wurden kürzlich im Sett-Daban-Antiklinorium entdeckt. Stratiforme Blei-Zink-Erze treten hier in Vendian-Lagerstätten auf.

Die Bedeutung von Apatiten nimmt zu, deren Ablagerungen sich innerhalb des Aldan-Schildes befinden. Auf dem Territorium von Ostjakutien befinden sich Ablagerungen von Quecksilber und Antimon, von denen sich einige in Entwicklung befinden. In Westjakutien wurden Ablagerungen von Zeolithen und vielversprechende Manifestationen von Bauxit entdeckt.

Французский язык

Les ressources minérales

Les minéraux extraits sur le territoire de la République de Sakha (Yakoutie) sont très divers. Les pierres et les métaux précieux, qui jusqu'à récemment étaient presque le seul objet d'extraction, cèdent la place au pétrole, au gaz, au charbon, au fer, à l'apatite et à d'autres types de matières premières minerals.

Dans de nombreuses régions de la République autonome, des bassins houillers ont été découverts, le plus prometteur étant le bassin sud-yakutien situé près du chemin de fer Baïkal-Amour. Les charbons sont caractérisés par une haute qualité, faible teneur en impuretés nocives et peuvent servir de matières premières de noix de coco. L'exploitation à ciel ouvert du gisement de Neryungrinsky a commencé.

Le plus grand du bassin houiller de Sakha Yakoutie et de Russie, Lenskiy, couvre la syneclise de Viluysk et la dépression marginale de Predverkhoyan. Il cite un certain nombre de zones houillères: Yakutsk Vilyusky, Basse-Aldan, Tsugaru, Zhigansky et autres.

Actuellement, le gisement de Kangalassoye est en cours de développement dans la région charbonnière de Yakutsk-Vilyuy, les gisements de la région Nizhne-Aldan et le gisement de Sangarskoye sur la rivière Lena. Parmi ceux-ci, seul Zyryansky est développé jusqu'à présent.

Le dépôt de fer sur le territoire de la république se concentre principalement dans la province du minerai de fer Aldan. Les minerais de ces horizons sont de la magnétite d'une composition complexe à forte teneur en fer.

En Yakoutie orientale, des dépôts d'étain ont été développés depuis longtemps, dont les groupes sont tracés par une large bande depuis la côte de l'océan Arctique le long du bassin de la rivière Yana jusqu'à la chaîne Suntar-Hayat. Avec la cassitérite, on trouve du tungstène.

Des dépôts de polymétaux ont été récemment découverts dans le Sett-Daban anticlinorium. Les minerais de plomb-zinc stratiformes se trouvent ici dans les dépôts vendiens.

L'importance des apatites augmente, dont les dépôts sont situés dans le Bouclier Aldan. Il y a des dépôts de mercure et d'antimoine sur le territoire de la Yakoutie orientale, dont certains sont en cours de développement. En Yakoutie occidentale, des dépôts de zéolithes et des manifestations prometteuses de bauxite ont été découverts.

Найдите в тексте ответы на вопросы:

- Где открыты наиболее перспективные угольные бассейны?

- В каких районах разрабатываются месторождения каменного угля в настоящее время?

- Какие месторождения сосредоточены в Алданской провинции?

- Наблюдаются ли здесь месторождения олова, и где?

- Какими полезными ископаемыми богата Восточная Якутия?

Полезные ископаемые

Добываемые на территории Республики Саха (Якутия) полезные ископаемые весьма разнообразны. Драгоценные камни и металлы, бывшие еще недавно почти единственным объектом добычи, уступают место нефти, газу, углю, железу, апатитам и другим видам минерального сырья.

Во многих районах автономной республики открыты угольные бассейны, наиболее перспективным из которых является расположенный вблизи Байкало-Амурской железнодорожной магистрали Южно-Якутский бассейн. Угли характеризуются высоким качеством, низким содержанием вредных примесей и могут служить кокосовым сырьем. Начата разработка открытым способом Нерюнгринского месторождения.

Наиболее крупный в Саха Якутии и России угольный бассейн, Ленский, охватывает Вилюйскую синеклизу и Предверхоянский краевой прогиб. В нем выделяется несколько угленосных районов: Якутско-Вилюйский, Нижне-Алданский, Сангарский, Жиганский и другие. В настоящее время разрабатываются Кангаласское месторождение в Якутско-Вилюйском угленосном районе, месторождения в Нижне-Алданском районе, Сангарское на реке Лене. Из них разрабатывается пока только Зырянское.

Месторождение железа на территории республики сосредоточены главным образом в Алданской железорудной провинции.  Руды этих горизонтов магнетитовые сложного состава с высоким содержанием железа.

В Восточной Якутии разрабатываются месторождения олова, группы которых прослеживаются широкой полосой от побережья Ледовитого океана вдоль бассейна реки Яны до хребта Сунтар-Хаята. Совместно с касситеритом встречается вольфрам.

Месторождения полиметаллов открыты недавно в Сетте-Дабанском антиклинории. Стратиформные свинцово-цинковые руды залегают здесь в отложениях венда.

Возрастает значение апатитов, месторождения которых расположены в пределах Алданского щита. На территории Восточной Якутии установлены месторождения ртути и сурьмы, часть из которых разрабатывается. В Западной Якутии открыты месторождения цеолитов и перспективные проявления бокситов.

Ответы на английском языке

1 The most promising is the South – Yakutian coal basin located at the Baikal-Amur Railroad.

2 At present, the kangalassy deposit (near Yakutsk) in the Yakutsko-Vilyuisk coal region, deposits in the Nizhniy-Aldan coal region and the Sangar deposit are mined.

3 Iron deposits are confined mainly to the Aldan iron-ore province.

4 Tin deposits have been mined for a long time in Eastern Yakutia. They can be traced in groups in a wide zone stretching from the Arctic Ocean coast along the Yana River basin to the Suntar-Khayat Range.

5  In Eastern Yakutia occur mercury and antimony deposits, some of them are currently mined.

Ответы на немецком языке

1 In vielen Gebieten der autonomen Republik wurden Kohlenbecken entdeckt, von denen das südjakutische Becken in der Nähe der Baikal-Amur-Eisenbahn am vielversprechendsten ist.

2 Derzeit wird die Kangalassoye-Lagerstätte in der kohleführenden Region Yakutsk-Vilyuy, die Lagerstätten in der Region Lower-Aldan und die Lagerstätte Sangarskoye an der Lena entwickelt

3 Die Eisenablagerung im Gebiet der Republik konzentriert sich hauptsächlich auf die Eisenerzprovinz Aldan.

4 In Ostjakutien wurden lange Zeit Zinnvorkommen entwickelt, deren Gruppen durch einen breiten Streifen von der Küste des Arktischen Ozeans entlang des Yana-Beckens bis zur Suntar-Hayat-Kette verfolgt werden.

5 Auf dem Territorium von Ostjakutien befinden sich Ablagerungen von Quecksilber und Antimon, von denen sich einige in Entwicklung befinden.

Ответы на французском языке

1 Des bassins houillers ont été découverts, le plus prometteur étant le bassin sud-yakutien situé près du chemin de fer Baïkal-Amour.

2 Il cite un certain nombre de zones houillères: Yakutsk Vilyusky, Basse-Aldan, Tsugaru, Zhigansky et autres.

3 Le dépôt de fer sur le territoire de la république se concentre principalement dans la province du minerai de fer Aldan.

4 En Yakoutie orientale, des dépôts d'étain ont été développés depuis longtemps, dont les groupes sont tracés par une large bande depuis la côte de l'océan Arctique le long du bassin de la rivière Yana jusqu'à la chaîne Suntar-Hayat.

5 Il y a des dépôts de mercure et d'antimoine sur le territoire de la Yakoutie orientale, dont certains sont en cours de développement.

Демоверсия задания 1 уровня

«Задание по организации работы коллектива»

В состав заданий по организации работы коллектива входит:

- расчёт затрат ЭВМ на обработку и интерпретацию сейсмических данных по стандартному графу с использованием временных норм;

- расчет затрат на оплату труда и отчислений страховых взносов;

- составление сводного сметного расчета затрат на обработку и интерпретацию сейсмических данных по стандартному графу

Исходные данные для выполнения заданий:

1. Перечень работ стандартного графа обработки.

2. Нормативные значения параметров системы наблюдений.

3. Фактические показатели параметров системы наблюдений, представленные Заказчиком для расчета.

Задача 1. Выполнить расчет затрат эвм на обработку и интерпретацию сейсмических данных по стандартному графу, используя временные нормы

Описание стандартного графа обработки включает  следующие виды работ:

- Компиляция профиля (куба)

- Регулировка амплитуд, редактирование, мьютинг

- Корректирующая фильтрация

- Предварительная оценка кинаматики

- Коррекция статических поправок

- Коррекция кинематики

- Вторая коррекция статических поправок

- Вычитание кратных волн

- Окончательная коррекция кинематики

- Окончательное суммирование с фаз. коррекцией

- Нольфазовая деконволюция по разрезу

- F-K миграция временного разреза

- Когерентная фильтрация разреза, нормировка

- Запись результатов в требуемом формате

- Визуализация с атрибутами ВЧР и графом обработки

Таблица 1 - Расчет затрат ЭВМ на обработку 2D  данных в часах по стандартному графу

(расчет фактических показателей в сопоставлении  с плановыми значениями)

| Параметры системы наблюдений | Норматив | Фактические данные Заказчика |
| --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 |
| Объем в км, (Q) | 800 | 36,4 |
| Кратность, ® | 36 | 36 |
| Шаг точек ОГТ по Х, (dx) | 25 | 50 |
| Временной интервал в мс, (t) | 4000 | 5000 |
| Шаг кодирования в мс, (dt) | 2 | 2 |
| Объем в стандартных физических наблюдениях, S | 12000 | 341,25 |
| Плотность данных на 1 км, (P) | 15 | 9,375 |
| Повышающий коэффициент, (k) | * | 0,8875 |
| Затраты в часах, (Tфакт) = Тн*k*Qф/Qн | 2 135 | 86,21 |

Объем в стандартных физических наблюдениях определяется по  формуле 1:

| S=1000*Qdx*®*(tdt)192000 | (1) |
| --- | --- |

Примечание: объем отсчета в выборке принять равным 192 000.

Плотность данных на 1 км определяется по формуле 2:

| P=SQ | (2) |
| --- | --- |

Повышающий коэффициент определяется по формуле 3:

| k=0.7+0.3*Р фактР норм | (3) |
| --- | --- |

Затраты в часах определяются  по формуле 4:

| Tфакт=T норм*k*Q фактQ норм | (4) |
| --- | --- |

Примечание: Нормативные затраты в часах принимаются равными 2 135 час.

Таблица 2 - Расчет затрат ЭВМ на обработку 2D данных в часах с учетом коэффициента удорожания работ  по стандартному графу (с учетом фактических показателей)

| Усложняющие процедуры обработки | Коэффициент удорожания | Процент использования |
| --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 |
| Тестирование графа на новой площади | 0,03 |  |
| Описание нерегулярной системы наблюдения | 0,03 |  |
| Определение статики по первым вступлениям | 0,07 | 100 |
| Горизонтальный скоростной анализ | 0,05 |  |
| DMO преобразование | 0,07 | 100 |
| Миграция до суммирования | 0,1 | 100 |
| Визуализация временных разрезов с полной аннотацией | 0,05 |  |
| AVO - анализ | 0,07 | 100 |
| ИТОГО, коэффициент удорожания работ | 1,31 |  |
| Всего затраты ЭВМ на обработку в часах, (Tобщ) | 2389 |  |

Итоговый коэффициент удорожания работ определяется по формуле 5:

| К удор.=1+(( Коэф.удорож.* % испол.)/100)) | (5) |
| --- | --- |

Всего затраты на обработку в часах определяются по формуле 6:

| Тобщ=T факт*К удорожания работ | (6) |
| --- | --- |

3. Расчет затрат ЭВМ на интерпретацию 2D данных по стандартному графу

(расчет фактических показателей в сопоставлении  с плановыми значениями)

Описание стандартного графа интерпретации  включает  следующие виды работ:

- Формирование интерпретационного проекта

- Сбор, систематизация априорных данных

- Привязка сейсмических горизонтов

- Корреляция отражающих горизонтов

- Корреляция разрезов скважин

- Построение акустических моделей скважин

- Одномерное моделирование волновых полей

- Построение карт изохрон

- Построение структурных карт в пликативном варианте

- Выделение и трассирование разрывных нарушений

- Прогноз контуров нефтеносности по данным бурения и структурным построениям

- Подготовка отчета и передача Заказчику

- Паспортизация перспективных объектов

Таблица 3 - Расчет затрат ЭВМ на интерпретацию 2D данных по стандартному графу

| Параметры системы наблюдений | Норматив | Коэффициент объема | Фактические данные Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 |
| Объем в км, (Q) | 800 | 0,9 | 36,4 |
| Горизонтов для структурных построений (G) | 6 | 0,2 | 8 |
| Корреляция разрезов скважин (шт. скважин) () | 15 | 0,03 | 6 |
| Прогноз коллекторских свойств продуктивного пласта (объектов), (Qm) | 3 | 0,1 | 8 |
| Затраты в часах, (Тинт. факт) | 2135 |  | 365,56 |

Примечание: Нормативные затраты в часах принимаются равными 2 135 час..

Расчет затрат в часах на фактические данные заказчика определяется по формуле 7:

| Т интфакт=(1=(Gкоэф*G фактG норм- Gкоэф)+(Qmкоэф*Qm фактQm норм- Qmкоэф)+(коэф* факт норм- коэф)) | (7) |
| --- | --- |

Таблица 4 - Расчет затрат ЭВМ на интерпретацию 2D данных по стандартному графу с учетом сложности графа интерпретации (с учетом фактических показателей)

| Учет сложности графа интерпретации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Усложняющие процедуры интерпретации | Коэффициент удорожания | Фактическое значение |
| А | 1 | 2 |
| Динамическая инверсия | 0,05 | 1 |
| Учет неоднородности ВЧР по данным Vогт | 0,02 | 1 |
| Расчет и интерпретация комплексных динамических параметров | 0,05 | 1 |
| Использование скважин эксплуатационного бурения (>15) | 0,15 |  |
| Архивация результатов и передача в государственные фонды | 0 |  |
| ИТОГО, коэффициент увеличения объема работ | 1,12 |  |
| Всего, затраты ЭВМ на интерпретацию в часах (Т интер): | 3315,7 |  |

Итоговый коэффициент увеличения объема  работ определяется по формуле 8:

| К увел.=1+( Коэф.удорож.* фактич. значение) | (8) |
| --- | --- |

Всего затраты ЭВМ на интерпретацию в часах определяются по формуле 9:

| Тинтер=T интфакт*К увел | (9) |
| --- | --- |

Тинтер=T интфакт*К увел

Задача 2. Выполнить расчет затрат на оплату труда  и отчислений страховых взносов

Таблица 5 - Расчет затрат на заработную плату

| № п/п | Сотрудники | Тарифный оклад, руб. | Чел/мес. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ведущий геофизик | 9000,00 | 2 | 18000,00 |
|  | Ведущий геолог | 9000,00 | 2 | 18000,00 |
|  | Геофизик | 6000,00 | 1 | 6000,00 |
|  | Техник-оформитель | 5000,00 | 1 | 5000,00 |
|  | Основная заработная плата, всего (п.1+п.2+п.3+п.4) |  |  | 47000,00 |
|  | Районный коэффициент (п.5*0,25) |  |  | 11750,00 |
|  | Дополнительная заработная плата ((п.5+п.6)*0,079) |  |  | 4641,25 |
|  | Страховые взносы с ФОТ(30,2%) |  |  | 19144,16 |
| ИТОГО: |  |  |  | 82535,41 |

Примечание:

1. Районный коэффициент при расчете принять равным 25%;

2. Дополнительная заработная плата составляет 7, 9%

3. Величина страховых взносов составляет 30,2% из расчета:

-22 % - на пенсионное страхование;

-5,1 % - на медицинское страхование;

-2,9 % - на социальное страхование;

-0,2% - на страхование от несчастных случаев.

Задача 3.  Составить сводный сметный расчет затрат на обработку и интерпретацию сейсмических данных по стандартному графу

Таблица 6 - Сводная смета затрат на обработку и интерпретацию сейсмических данных

| № п/п | Статья затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 |
| 1. | Затраты на заработную плату | 82 535,41 |
| 2. | Затраты ЭВМ на интерпретацию (Зинт) | 1 628 008,70 |
| 3. | Затраты ЭВМ на обработку (Зобр) | 1 172 299 |
| ВСЕГО (п.1+п.2+п.3) |  | 2 882 843, 11 |
| 5. | Накладные расходы (15% от п.4) | 432 426,47 |
| 6. | Плановые накопления (10% от п.4+п.5) | 331 526,96 |
| 7. | Командировочные расходы | 0 |
| ВСЕГО по смете (п.4+п.5+п.6) |  | 3 646 796,54 |
| 8. | НДС: | 656 423,38 |
| ИТОГО стоимость обработки и интерпретации: |  | 4 303 219,92 |
|  | Справочно, стоимость часа работы ЭВМ (руб.) | 491 |

Затраты ЭВМ на интерпретацию определяются по формуле 10:

| Зинтер=T интер*Стоимость часа работы ЭВМ | (10) |
| --- | --- |

Затраты ЭВМ на обработку данных определяются по формуле 11:

| Зобр=T общ*Стоимость часа работы ЭВМ | (11) |
| --- | --- |

Примечание:

1. Накладные расходы,  при расчете, принять равными 15%;

2. Плановые накопления составляют 10%

3. Величина НДС  – 18%

Демоверсия задания II уровня инвариантная часть

«Проведение геологического маршрута и составление схемы маршрута в масштабе 1:5 000»

В демоверсии инвариантной части задания II уровня приводится задание и инструкция к выполнению.

Задание. Выполнить в уменьшенном объеме и с незначительными изменениями 1-ю и 2-ю задачи задания «Проведение геологического маршрута в масштабе 1:5 000».

Задача 1. Геологические наблюдения в маршруте

Задача 2. Выполнение радиометрических наблюдений

Задача 3. Организация полевой стоянки

При подготовке к Олимпиаде рекомендуется участникам подготовиться к выполнению этих задач.

Инструкция к выполнению задачи 1

Участнику Олимпиады необходимо провести геологический маршрут. Во время проведения маршрута  участник должен соблюдать требования техники безопасности при проведении полевых работ.

В начале маршрута делается привязка начальной точки, с помощью горного компаса. Для этого выбирается тригопункт или заметный объект, расположенный в пределах видимости. Расстояние между точками замеряется парами шагов.

На топооснову участка выносятся точки наблюдения с точностью до 5 мм. С помощью транспортира выносится линия маршрута в соответствии с замерами азимута хода. Условными знаками показывается коренное обнажение или делювий.

Описание точки наблюдения. На протяжении всего маршрута делаются записи в полевом дневнике. Записи ведутся простым карандашом на правой стороне страницы, левая - для зарисовок. По ходу маршрута необходимо сделать краткие геологические наблюдения, описать выходы горных пород. Зарисовать обнажения, обозначив номер обнажения и номера слоев, проставить все линейные размеры. Описать все разновидности пород. Общий порядок описания пород:

- полевое определение названия породы;

- цвет;

- структура;

- текстура;

- минеральный состав;

- особенности.

Работа с горным компасом – замеры элементов залегания пород. При выполнении замер элементов залегания пород должны быть соблюдены условия:  стрелка компаса свободно и плавно вращается; проверка клинометра: компас ставится в горизонтальное положение,  отвес совмещается с делением – 0.

На компасе определяется:

- положение линии простирания: прикладывают длинную сторону компаса, находящего в горизонтальном положении; вдоль длинной стороны компаса проводится линия простирания пласта.

- линия и угол падения: компас прикладывают к линии падения, так чтобы клинометр показывал угол, берется отсчет по полулимбу.

- азимут падения слоя: компас прикладывают к  линии простирания, так, чтобы его короткая южная сторона была прижата  к поверхности слоя, а северная обращена в сторону падения слоя.

Азимут простирания определяется расчётным путём. Запись значений элементов залегания: идеально чёткие, у элементов залегания не ставят знак градуса.

Отбор образцов горных пород. По ходу маршрута и на точках наблюдения отбираются образцы из каждой разновидности пород,  образец должен быть свежим, невыветрелым. Размер образцов  6х9  или 9х12 см.

Для каждого образца заполняется этикетка: на прямоугольном листе размером 4х7  по форме:

Название «Всероссийская олимпиада профессионального мастерства»

Маршрут

Точка наблюдения

Образец

Полевое определение  названия породы

Дата, подпись

Инструкция к выполнению задачи 2

Выполнение радиометрических наблюдений на полигоне ведется радиометром СРП-68-01. Радиометр  СРП-68-01 - сцинтилляционный геологоразведочный прибор СРП-68-01 предназначен для геологического поиска радиоактивных руд по их гамма-излучению на поверхности и в шпурах глубиной до 1 метра. СРП-68 состоит из пульта и блока детектирования, соединенные кабелем. Блок детектирования снабжен ручкой.

Перед началом работы подготовьте прибор к эксплуатации:

- Поставить переключатель режима работ в положение «Выкл».

- Проверить, находится ли стрелка прибора на нуле. Если не находится, то установить ее на нулевую отметку ретиром (винт, находится под стрелкой прибора).

- Отвинтить винты, открыть крышку батарейного отсека и вставить комплект батарей (9 штук), строго соблюдая полярность.

В верхней части панели пульта расположен переключатель диапазонов измерений, имеющий две оцифровки пределов измерений: сверху – исполненная черной печатью для измерения в имп/сек; снизу – красной – для измерения в мкр/час.

Слева внизу панели пульта расположен переключатель режима работы:

- В положении «Выкл» прибор выключен.

- В положении «Бат» стрелочный прибор измеряет напряжение батареи питания (отсчет по верхней шкале, имеющей конечное значение 15 В).

- В положениях «2.5» и «5» переключателя прибор включен для измерений мощности экспозиционной дозы гамма-излучения с постоянной времени измерения соответственно 2.5 и 5 секунд.

- В последнем положении «5 В» стрелочный индикатор прибора контролирует напряжение на выходе стабилизированного источника питания (отсчет по верхней шкале , имеющей конечное значение 10 В).

Слева от переключателя режима работ расположена кнопка «Контроль», с помощью которой контролируется плато счетной характеристики ФЭУ изменением усиления сигнала с ФЭУ на 20 – 30%.

Подготовка к измерениям:

- Исходное положение органов управления: 3000 мкр/час и «Выкл».

- Включить прибор, переведя переключатель режима в положение «Бат». Напряжение батарей должно быть в пределах 8 – 15 вольт.

- Перевести переключатель режима в положение «5 В». Напряжение на выходе стабилизатора должно быть 5±0.5 В.

- Все измерения могут быть начаты спустя 1 минуту после включения прибора.

- При измерении переключатель диапазонов выбирается так, чтобы показания прибора не были меньше 30% и не более 70% от шкалы прибора (на краях шкалы возрастает нелинейность).

В зависимости от измеряемой мощности экспозиционной дозы устанавливается постоянная времени 2.5 или 5 секунд. Выбор постоянной времени и времени измерения определяется:

- при постоянной времени измерения 5 секунд влияние статистических флуктуаций на измеряемое значение уменьшается, но возрастает время отсчета;

- при рядовой съемки (относительная погрешность измерения около 10%) время отсчета превышает постоянную времени примерно в три раза, т.е. при постоянной 2.5 сек время отсчета 8 секунд, а при постоянной времени 5 секунд время отсчета – 15 секунд;

- погрешность измерения существенно уменьшается при вычислении отсчета как среднеарифметического из показаний за 30 – 50 секунд ( до десяти отсчетов) наблюдения при постоянной времени 5 секунд;

- как правило, при измерениях значений близких к фоновому, выбирают постоянную времени 5 секунд, а время измерения на каждой точке 30 – 40 секунд; при измерениях значений в разы превышающих фоновые, время измерения можно уменьшить до 10 – 15 секунд.

Для обеспечения выполнения условий соревнований предполагается разбивка площадок размером 6*6 м. Объем рядовых точек 16, шаг рядовой съемки 2 м. Аномальные объекты в количестве 1(3) шт. на каждом полигоне формируются на основе захоронения радиевых эталонов на разной глубине. Интенсивность аномалий устанавливается не менее 100 мкР/час.

Схема полигона приведена на рисунке.

| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |

1.	Подготовка к работе на полигоне включает в себя:

Подготовку прибора к работе:

  - Проверка питания прибора,

  - Подключение наушников,

  - Регулирование звукового сигнала,

  - Подгонка ремней,

  - Установка учетной карточки в планшет,

  - Измерение фона, запись в карточку.

2.	Проведение контрольного замера гамма-активности поля:

  - Измерение сигнала контрольного источника, запись в карточку.

3.	Работа на полигоне:

  - Снимаются 16 рядовых замеров гамма-активности в узлах площадки (отмеченные колышками);

  - Каждое измерение записывается в журнал и наносится на план съемки на планшете за вычетом фона (расчетное значение);

  - Определяются аномальные квадраты;

  - Находится эпицентр аномалии в квадрате путем свободного поиска;

  - Детальные точки наносятся на план, напротив точки пишется расчетное значение гамма-поля в мкр/час.

3. Обработка первичных материалов

1.	Обработка результатов пешеходной гамма-съемки проводится в следующей последовательности:

1)	по графикам градуирования радиометров определяется мощность экспозиционной дозы излучения (мрн/час);

2)	определяется уровень нормального поля и нижний предел аномальных значений, полученных на изученной площади;

3)	данные съемки изображаются в виде графиков и карт изолиний, проводится геологическое истолкование результатов работ;

4)	составляется каталог выявленных аномалий.

Определение мощности экспозиционной дозы проводится по градуировочным графикам путем нахождения соответствия отдельного показания прибора в делениях шкалы (находится на оси ординат) через точку пересечения с собственно градуировочной кривой и перпендикуляром из этой точки на ось абсцисс, которая оцифровывается в единицах мощности дозы.

При линейной зависимости показаний прибора от мощности экспозиционной дозы для каждого поддиапазона по графику градуирования составляется таблица, с помощью которой переводятся показания в единицы мощности дозы

4. Определение основных параметров

Уровень нормального поля может быть определен аналитически и графически. Суть расчета нормального поля аналитическим путем сводится к следующему:

- производится выборка 16 и более значений мощности экспозиционной дозы над породами (участками) с наименьшей концентрацией радиоактивных элементов, например таблица 1.

Таблица 1.

| № измерения | I (мкр/час) | № измерения | I (мкр/час) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 9 | 15 |
| 2 | 13 | 10 | 13 |
| 3 | 14 | 11 | 14 |
| 4 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | 11 | 13 | 11 |
| 6 | 13 | 14 | 13 |
| 7 | 17 | 15 | 17 |
| 8 | 16 | 16 | 16 |

- вычисляется среднее арифметическое значение x(математическое ожидание);

- вычисляются разности между каждым значением и средним арифметическим di=xi-x

значения di суммируются, возводятся в квадрат и определяется  дисперсия σ2x=di2;

- определяется стандартное, или среднее квадратическое, отклонение σ;

На одной и той же точке наблюдения провести 16 измерений с постоянной времени 2.5 секунды, длительность измерения 8 секунд. Данные измерений оформить в виде таблицы.

Рассчитать относительную погрешность измерения в обеих сериях измерений, определить порог обнаружения в каждом случае.

- за нижний уровень нормального поля принимается среднее арифметическое, а за нижний предел аномальных значений мощность экспозиционной дозы величина

Px=x+3σ

5. Построение карты значений гамма-поля

- Вынос на карту эпицентров аномалий;

- Построение изолиний.

Оценка правильности построения карты изолиний производится по среднему отклонению указанных судьями 3-х градаций изолиний от контрольной карты на каждом полигоне.

6. В отчете о проделанной работе излагаются цель съемки, методика и результаты работ

Необходимо:

- Построить график I = f(х). На участках нормального поля (без аномалий) рассчитать фоновые значения и дисперсию. Определить уровень выделения аномалий.

- Определить границы аномалий.

- На каждой выделенной аномалии определить средние значение аномальной интенсивности.

- для среднего значения каждой аномалии учесть поглощение гамма-излучения в наносах, т.е. убрать влияние наносов на измерения.

- Предполагая, что аномалии представляют собой вертикальный шток бесконечного простирания, рассчитать содержание урана в каждой аномалии.

Инструкция к выполнению задачи 3

Разложить комплектующие. Достаньте все комплектующие из чехла. Как правило, это: внутренняя часть (где есть дно), внешний тент, дуги каркаса и колышки. Аккуратно расстелите внутреннюю часть на подготовленной площадке, повернув вход в нужном направлении. Все замки при установке должны быть закрыты.

Установить дуги каркаса. В комплекте самых распространенных полусферических палаток находится две сложенных дуги. Необходимо их собрать, соединив все части. Две дуги будут крепиться к палатке по диагонали. Концы дуг вставляются в люверсы, расположенные по углам. Соединить внутренний тент и дуги специальными защелками, закрепив их по всей длине дуг.  Закрепить конструкцию колышками, вбивая их под углом 45 градусов, сначала по углам, потом по сторонам, по периметру дна предусмотрены для этого петли.

Натянуть тент. Накинуть внешний тент. Изнутри привязать ленточками к дугам. Углы соединить со всей конструкцией.  Растяните тент по периметру и закрепите его колышками.

Внешний тент был хорошо натянут и не должен  соприкасаться с внутренней частью.

Вторая часть задачи заключается в разведении костра до закипания воды (0,5 л в котелке)

Демоверсия задания II уровня вариативная часть для специальности 
21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений

«Макроописание керна скважин»

Задание «Макроописание керна скважин» состоит из последовательного выполнения следующих задач:

Задача 1. Определить литологии горных пород, их структурное взаимоотношение в образце

Задача 2. Предположить по текстурным особенностям обстановки седиментации

Задача 3. На основе литологического состава предположить, какие из представленных образцов могут быть породами-коллекторами, а какие – флюидоупорами.

Исходным материалом для выполнения задания является коллекция из 3 образцов керна.

По условию выполнения практических Задачи 1 Определение литологии горных пород, их структурное взаимоотношение в образце и Задача 2. Предположить по текстурным особенностям обстановки седиментации, участник самостоятельно дает описание литологической характеристики, обстановки седиментации, диагенеза и коллектор/флюдоупор каждому образцу из коллекции, результат заносит в таблицу.

Прежде чем приступить к описанию предложенной коллекции, необходимо внимательно, не торопясь, рассмотреть каждый образец и определить, какой группой горных пород он представлен. При описании особое внимание необходимо уделить текстуре образца, поскольку она является индикатором обстановок осадконакопления. Внимательный осмотр образца позволит точно сказать, в каких условиях накапливались осадки, из которых позднее в процессе геологической истории сформировались горные породы.

При описании литологической характеристики должны быть приведены следующие данные:

- название породы с указанием характерных примесей или составных минеральных частей, если наименование этой примеси или составной части неотделимо от названия породы (например, песчаник алевритовый);

- цвет породы во влажном и сухом состоянии;

- текстура породы (первичная и сингенетичная);

- наличие видимых невооруженным глазом пор или пустот (каверн) – их размеры, очертания, распределение в породе;

- наличие, ориентировка, морфология, раскрытость и выполнение трещин, по возможности, определяют происхождение трещин (диагенетические, катагенетические, тектонические и др.);

- наличие включений и конкреций;

- наличие, условия залегания, степень сохранности, растительных остатков и животных организмов;

- наличие газообразных, жидких углеводородов и битума, указывают их признаки в керне.

Для ответа в Задаче 3. нужно вспомнить (знать), в каких горных породах могут содержаться в недрах углеводороды. Обязательно необходимо обосновать свой выбор.

Таблица 1 – Макроописание керна скважин

| № обр. | Литологическая характеристика | Обстановки седиментации | Коллектор / флюидоупор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аргиллит серый с тонкими (толщиной 1-2 см) косоволнистыми прослойками алевролита светло-серого, плотный, крепкий. Отмечаются послойные включения тонко распыленного обугленного детрита. | Прибрежно-морская обстановка. Текстура обусловлена волнением моря, сопряженном с поступательным перемещением воды - течениями | Поскольку значительная часть образца представлена аргиллитами, эту пород следует отнести к флюидоупору |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Демоверсия задания II уровня вариативная часть 
для специальности 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых

«Исследование водообильности имеющихся скважин для прогноза местоположения бурения водоносной скважины»

В демоверсии вариативной части задания II уровня приводится задание и инструкция к выполнению.

Задание: Провести исследование водообильности скважин для прогноза местоположения бурения водозаборной скважины.

В Забайкальском крае пробурено две скважины на воду №1 и №2. Скважина №1 не дала водоприток. Скважина №2 – вскрыла трещиножильные воды с небольшим дебитом 10 м3/сут. Геологический разрез представлен гранитоидами слаботрещиноватыми, перекрытыми четвертичными отложениями мощностью до 5 м. По тектоническим нарушениям циркулируют трещино-жильные воды, являющиеся источником технического водоснабжения. В районе исследований распространена многолетняя мерзлота мощностью 10-15 м.

Рис. 1. Геоэлектрический разрез по данным электротомографии.

При подготовке к Олимпиаде рекомендуется участникам подготовиться к выполнению этих задач:

Задача 1. Провести геологическую интерпретацию геоэлектрического разреза и нарисовать геологический разрез, охарактеризовав породы с разным удельным электрическим сопротивлением (УЭС) и выделив горные породы и тектонические нарушения.

Задача 2. Описать различия водоносности скважин

Задача 3. Запроектировать местоположение перспективной скважины на воду

Инструкция к выполнению

Если вы хотите пробурить скважину на воду – важно, предварительно, определить место бурения, так как водоносные геологические структуры распространены не повсеместно.

Геофизические методы помогают установить положение водоносного разлома, оценить толщину перекрывающих пород, обнаружить водоупорный пласт на глубине. Эта информация поможет вам оценить стоимость бурения скважины, а самое главное – вы минимизируете риск бурения сухой скважины.

Основные водоносные структуры:

- разломы или места их пересечения

- трещиноватые скальные породы

- слои песков в глинистых породах

Задача 1. На основании литературных, справочных и интернет данных выбрать наиболее возможные  геологические разности с разным удельным электрическим сопротивлением (УЭС).

Выделить не менее четырех  пород на  геоэлектрическом разрезе и тектонические нарушения.

Для удобства выполнения задачи рекомендуем составить вспомогательную таблицу 1.

Таблица 1– Удельные электрические сопротивления для различных горных пород, тектонические нарушения и их условные обозначения

| № п/п | Геологические разности | УЭС, Ом*м | Условные знаки |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 |
|  | Четвертичные (рыхлые) отложения | 15-80 |  |
|  | Граниты | 1 000-10 000 |  |
|  | Тектонические нарушения | понижение значений УЭС |  |
|  | Граница многолетнемёрзлых пород | граница значений УЭС |  |

Составить геологический разрез в соответствии с табличными данными

Результатом интерпретации является цветовая подложка, поверх которой строится геологическая модель.  В ходе создания модели выделяются пласты и тектонические нарушения, на которые затем наносится выбранный интерпретатором условный знак, отображаются скважинные данные.

Рис. 2. Геологическая интерпретация геоэлектрического разреза: 1- четвертичные отложения; 2- граниты; 3- зоны обводнённых разломов; 4- граница многолетнемёрзлых пород; 
5- существующие скважины

Задача 2.

При бурении и освоении водозаборных скважин первостепенное значение имеют состав и свойства пород разреза. Породы делятся на водопроницаемые и водоупорные.

Водопроницаемые, они же обычно водоносные породы – породы пропускающие (фильтрующие) воду: пески, супесь, гравий, галечники, щебень, валуны, трещиноватые скальные породы. Все они различаются гранулометрическим составом, формой и размерами пор и каналов, пропускающих или содержащих воду.

Водоупорные породы – плотные суглинки и глины, скальные изверженные или метаморфические не трещиноватые породы.

По результатам проведенной интерпретации объяснить различие в дебетах скважин.

Следовательно, решением  задачи 2 является:

Скважина №1 вскрывает слаботрещиноватые граниты без воды.

Скважина №2 расположена в зоне разлома с трещино-жильными водами, который выделяется пониженным УЭС.

Мёрзлые породы выделяются в верхней части разреза аномалией высокого УЭС пластовой формы, мощностью 5-15 м.

Допускается выделение на интерпретационном разрезе других мелких аномалий пониженного УЭС, связанных с подмерзлотыми водами.

Рис. 3. Геоэлектрический разрез

Задача 3.

Результатом решения является прогноз расположения перспективной водозаборной скважины по данным геофизической информации, которая позволяет уточнить геолого-литологический разрез и оценить фильтрационные свойства пород.

Скважину №3 рекомендуется заложить в пределах аномалии низкого УЭС в интервале профиля 220-280 м.

Рис. 4. Геологическая интерпретация геоэлектрического разреза: 1- четвертичные отложения; 2- граниты; 3- зоны обводнённых разломов; 4- граница многолетнемёрзлых пород; 5- скважины 
а)  существующие, б)  рекомендуемые.

Демоверсия задания II уровня

вариативная часть для специальности 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых

«Разработка схемы геологического разреза»

Задание «Геологический разрез» состоит из последовательного выполнения следующих задач:

Задача 1. Построить топографический профиль по линии разреза А- Б

Задача 2. Построить геологический разрез

Задача 3. Построить стратиграфическую колонку

Исходным материалом для построения геологического разреза является геологическая карта с топографическим планом местности и с горизонталями.

По условию выполнения Задачи 1.Построение топографического профиля по линии разреза А-Б.

Перенесите с карты линию разреза на лист в рекомендуемом масштабе.

Гипсометрический профиль разреза, построенный в масштабе карты, на топографической основе должен быть выполнен при погрешности не более 1 мм.  При оформлении профиля   выделяют промежуточные характерные точки, к которым относятся:

- места пересечения горизонталей линией профиля;

- характерные точки рельефа на линии профиля.

1 – трепелы; 2 – песчанистые мягкие мергели; 3 – кварцевые песчаники; 4 – туфогенные песчаники; 5 – известковистые глины; 6 – глауконитовые пески; 7 – глауконитовые мергели

Рисунок 1 – Геологическая карта

Последовательно измеряют все расстояния между характерными точками (рис. 1), устанавливая соответствующую нумерацию.

На листе миллиметровой бумаги проводят две взаимно перпендикулярные линии – оси координат будущего профиля. На вертикальной оси (для абсолютных высот – H) разбивают шкалы в выбранных масштабах.

Измеренные на топографической карте расстояния последовательно откладывают на основании профиля с учетом выбранного горизонтального масштаба.

Из всех полученных точек восстанавливают перпендикуляры. На них в выбранном вертикальном масштабе откладывают значения отметок высот. Полученные точки соединяют между собой отрезками (рис.2).

Создание профиля подразумевает наличие двух масштабов: горизонтального, равного масштабу карты или плана и вертикального, выбираемого индивидуально.

Топографический профиль по линии А-Б

Масштабы горизонтальный и вертикальный 1:2 000

Рисунок 2 – Топографический профиль

По условию выполнения Задачи 2.

Построение геологического разреза.

Необходимо вынести на топографический профиль границы слоёв горных пород и выяснить контакты наклонно и горизонтально лежащих слоёв.

Определить элементы залегания слоёв отложений:

При отсутствии элементов залегания на карте их можно определить с помощью заложения. Заложение − это проекция на горизонтальную плоскость отрезка линии падения слоя, заключенного между двумя линиями простирания, проведенными по подошве или кровле слоя.

Определение заложения (m):

- провести стратоизогипсу слоя, которые представляет собой линию пересечения кровли или подошвы слоя с горизонталью рельефа.

- провести ряд стратоизогипс на расстоянии m, равном заложению;

- значения стратоизогипс в направлении падения слоя будут уменьшаться, а в сторону восстания − возрастать на величину сечения горизонталей рельефа;

- отметить точки пересечения одноименных стратоизогипс и горизонталей рельефа − точки выхода слоя на дневную поверхность;

90

80

2

1

100

90

3
100
90

m

m

m

m

4

130
120

Рисунок 3 – Геологическая карта со стратоизогипсами и примерами вычисления заложения (m)

Определение угла падения слоя (α):

- опустить перпендикуляры из концов отрезков m на соответствующие горизонтальные линии и получить точки. Расстояния между линиями (x1, x2) определяются в соответствии с масштабом карты и сечением горизонталей. После соединения этих точек образуется угол падения (α).

- угол падения (α) определяют по формуле: α=arctg x/m (рис.4), или графически с помощью транспортира (рис.4).

Рисунок 4 – Определение угла падения (α) графическим и аналитическим способом

m=1,  М 1: 2 000 <α= 270

1 см – 20 м

х см – 10 м 			х= (1*10)/20=0,5 (см)

Для трех слоев: N23; N22; N11

Аналогичным способом определяются углы падения для других слоев.

На топографический профиль наносят точки пересечения линии разреза с геологическими границами. Для большей точности построения расстояния до геологических границ рекомендуется отмерять от одного конца разреза и наносить сначала на нулевую линию, и затем переносить на топографический профиль.

Из полученных точек проводят геологические границы на разрезе, положение которых строятся в соответствии с углами падения (определенными ранее).

Геологический разрез помещают под геологической картой. Над разрезом делают надпись «Геологический разрез по линии А−Б», под ним указывают численный горизонтальный и вертикальный масштабы (рис.5).

Геологический разрез по линии А - Б

Масштабы горизонтальный и вертикальный 1:2 000

Рисунок 5 – Геологический разрез по линии А−Б

При наличии интрузивного тела на разрезе, наклон поверхности интрузивного тела может быть указан на карте или определен по прототектоническим элементам, а также по взаимоотношению границ интрузивного тела с горизонталями рельефа.

По условию выполнения Задачи 3.

Построение стратиграфической колонки

Колонки вычерчиваются в определенном масштабе, но он не указывается. Вертикальный масштаб колонки выбирается таким образом, чтобы можно было отразить основные особенности внутреннего строения выделенных подразделений. Колонки строятся по максимальным мощностям отложений. Если из-за большой мощности одного или двух стратиграфических подразделений длина колонки резко увеличивается, то допустимо делать пропуски («разрывы») внутри однородных интервалов разреза. Эти «разрывы» (не более трех) изображаются волнистой двойной тонкой линией с промежутками 2 мм. Если мощности отдельных частей разреза (например, отложений мезозоя и палеозоя) резко различны, разрешается составлять для них колонку в разных масштабах, оговорив это в примечании, помещенном под колонкой.

Слева от колонки указываются индекс стратиграфических подразделений, справа – приводятся цифры мощности каждого подразделения и названия местных подразделений, состав.

На стратиграфических колонках должны быть показаны в возрастной последовательности все отложения и отражены все выделяемые на геологической карте серии, свиты, подсвиты, стратиграфические несогласия. Стратиграфические несогласия в колонке показываются волнистой линией.

Слева от колонки в возрастной последовательности показываются подразделения, которые раскрашиваются цветами, использованными на геологической карте.

Определение мощностей наклонных слоёв.

Мощность можно определить тремя способами:

1) Измеряется на разрезе по перпендикуляру между кровлей и подошвой слоя с учетом масштаба разреза.

2) Определяется по карте по линии падения. Например, на карте найдите участок, где одна и та же горизонталь пересекает подошву и кровлю слоя (горизонтальный срез слоя, стратоизогипсы кровли и подошвы слоя имеют одинаковую отметку). Расстояние между найденными точками, измеренное в направлении падения (перпендикулярно к простиранию) в масштабе карты равно М = 235 м, угол падения α=12°, тогда истинная мощность МИСТ= М * sin α =235 * 0,208= 48,9 м.

3) Определяется по карте по линии простирания слоя. Например, на карте найдите участок, где отметки кровли и подошвы слоя находятся на одной линии простирания. На карте, предположим отметка кровли слоя равна 225 м, а подошвы 175 м. Вертикальная мощность слоя, следовательно равна Мв = 50 м, а истинная мощность МИСТ= Мв*сosα=50 *0,978 = 48,9 м.

Стратиграфическая колонка

| Система | Отдел | Ярус Индекс | Колонка | Мощность | Характеристика пород |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неогеновая | Плиоцен | N23 N23 |  | >6 | трепелы |
|  |  | N22 |  | >6 | песчанистые мягкие мергели |
|  | Миоцен | N11 |  | 12 | кварцевые песчаники |
|  |  | N1 |  | >24 | туфогенные песчаники |
| Палеогеновая | Олигоцен | Р3 |  | >30 | известковистые глины |
|  | Эоцен | Р2 |  | >50 | глауконитовые пески |
| Меловая | Верхний | К2 |  | >70 | глауконитовые мергели |

Рисунок 6 – Стратиграфическая колонка

Литература

- Конституция Российской Федерации.

- Трудовой кодекс Российской Федерации.

- Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (действующая редакция от 05.05.2014), (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014).

- Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ«Об обеспечении единства измерений » (действующая ред. от 23.06.2014) (ред. от 21.07.2014 с изм. не вступившими в силу).

- Федеральный закон «О техническом регулировании » от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (действующая редакция от 23.06.2014), (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.12.2014).

- Ананьев, В. П. Основы геологии, минералогии и петрографии / В. П.
Ананьев, А. Д. Потапов. - М.: Высш. шк., 2005.

- Бондарев В.П. Геология. Курс лекций: Учебное пособие для студентов  учреждений среднего профессионального образования. - М.: ФОРУМ : ИНФРА. 2002. – 224 с.

- Добровольский В.В. Геология: Учебн. для  студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 320 с.

- Карлович, И. А. Геология: Учебное пособие для вузов - М.: Академический проект, 2004. – 704 с.

- Короновский, Н. В. Геология : учебное пособие для СПО / Н. В. Короновский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 225 с. — (Серия : Профессиональное образование).

- Короновский, Н. В. Практическое пособие по общей геологии: учеб,
пособие / Н. В. Короновский. - М.: Академия, 2004. - 160 с.

- Лахи Ф. Полевая геология. В 2 тт. М.:Изд. «Мир». 1966

- Миловский А.В. Минералогия и петрография. Учебник для техникумов. М.: Недра.1985. – 432 с.

- Общая геология: в 2 тт./ Под редакцией профессора А.К.Соколовского. – М.: КДУ, 2006.

- Михеева Е.В. Информационные технологи в профессиональной деятельности. Технические специальности: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования – 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 416 с.

- Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 544 c.

- ﻿Коротаев, М.В. Информационные технологии в геологии: Учебное пособие / М.В. Коротаев, Н.В. Правикова, А.В. Аплеталин. - М.: КДУ, 2012. - 298 c.

- Хлебников, А.А. Информационные технологии: Учебник / А.А. Хлебников. - М.: КноРус, 2014. - 472 c.

- Беленьков, А.Ф. Геолого-разведочные работы. Основы технологии, экономики, организации и рационального природопользования.- Учебное пособие. Ростов н/Д.: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2006. — 384 с.

- Кобахидзе, Л.П. Экономика геологоразведочных работ.- Учебное пособие. Недра,  2008.-  296 с.

- Шпильман, Т.М. Экономика и организация геологоразведочных работ: учебное пособие.-Оренбург : ОГУ, 2011. – 156 с.

- Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. - М.: Форум-Инфра-М, 2012.- 200 с.

- Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для С ПО /Г. И. Беляков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 404 с. – (Профессиональное образование).

- Вольхин С.Н, Петрова М.С, Петров С.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе. - Издательство: Альфа-Пресс, 2012

- Власов, А. А. Трудовое право: учеб. пособие для СПО. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 209 с. – (Профессиональное образование)

- Татаренко, В. И. Основы безопасности труда в техносфере : учебник / В. И. Татаренко, В. Л. Ромейко, О. П. Ляпина; под ред. В. Л. Ромейко. - Москва: Инфра-М, 2014. - 351 с.: ил..

- Безопасность и охрана труда, Издательство: Омега-Л 2010.

- Охрана труда. Универсальный справочник (+ CD-ROM) Издательство: АБАК, 2009.

- Охрана труда. Обеспечение прав работников. Серия: Закон и общество

- Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность. Издательство: Экзамен,2007- 512с

- Правила по ОТ при эксплуатации электроустановок ПОТЭУ от 03.02.2014 г.

- Постановление Министерства труда РФ от  24,10,2002 №73 (ред. от 14.11.2016)  «Об утверждении форм документов необходимых для расследования НС»

- Правила по ОТ при эксплуатации электроустановок ПОТЭУ от 03.02.2014 г.

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 г. №160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при НС на производстве»;

- Абрамов В.В.Безопасность жизнедеятельности, 2013 - 365с.

- Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л.Безопасность жизнедеятельности. Практикум, 2013 - 144с .

- Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. БЖД для СПО , 2017 – 192с.

- Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / А.Т .Смирнов, Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев, Э.Н. Аюбов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2014.- 224с.

- Кошевая И.П., Канке А.А. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке.-М.: ФОРУМ, 2012. - 416 с.

- Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов /Г.Д. Крылова. -М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-671 с.

- Лифиц И. М.       Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник для бакалавров  —  М.: Юрайт; ИД Юрайт, 2013г.

- Яблонский О.П., Иванова А.А. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Учебник /О.П. Яблонский, А.А. Иванова.- Ростов н/Д: Феникс, 2008.-480 с.